| Название | Проведение ТО Блокиратора |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Участок | Место | Время работы, (мин.) | Количество, (чел.) | Подготовил | Утвердил |
| Склад | Док №12 | 600 | 2 |  |  |
| Риски повреждения |  | Меры предосторожности |  |  |  |
| - Опасность повреждения рук. |  | 1. Работу осуществлять в перчатках 2. При проведении работ навесить замок безопасности 3. Работы выполнять вдвоём |  |  |  |
| Индивид. средства защиты |  | Спец. одежда, ботинки с металлическим подноском, перчатки х/б |  |  |  |
| Инструмент |  | Запчасти (№) |  | Материалы |  |
| Ключ на 19 – 2 шт. Набор шестигранников 2шт Набор звёздочек 2шт Ключ 24 – 2шт Съёмник для стопорных колец |  |  |  | Ветошь Наждачная бумага Смазка HS2000 Смазка MobilSHS100 |  |

- Получить задание от механика

- Подготовить инструмент, запчасти и СИЗ для проведения работ.

- Оборудование вывести в ремонт проинформировав бригадира о том, что на блокираторе будет проводиться ТО.

- Работы по ТО блокиратора проводятся вдвоём, отключить электрический выключатель, повесить замки безопасности, произвести пробный пуск.

- Выставить колпак с уличной стороны обозначив ведения работ на доке.

- Перед началом работ необходимо произвести чистку блокиратора от снега и грязи.

- После проведении чистки снимаем защитный кожух блокиратора шестигранником №8. Работу выполнять строго в СИЗ.

- После снятия защитного ограждения с помощью рожкового ключа №24 раскручиваем нижнюю часть запирающего узла и крепление каретки.

- При помощи рычага вдвоём поднимаем запирающий узел, убираем мусор и грязь.

- При помощи съёмника для стопорных колец снимаем стопорное кольцо и шайбу.

- Снимаем ролики с запирающего вала.